# Modulus Unit — Restoring Division
مشروع دائرة حساب باقي القسمة (FPGA Course Project)

2026

Table of Contents

# 1) مقدمة وهدف المشروع

الهدف من المشروع هو تصميم وتنفيذ دائرة رقمية (digital hardware) بلغة Verilog HDL تحسب باقي قسمة عددين غير سالبين (remainder = dividend mod divisor)، باستخدام خوارزمية Restoring Division الكلاسيكية، وهي إحدى أشهر الطرق لتنفيذ عملية القسمة في الهاردوير باستخدام عمليات بسيطة فقط: الجمع، الطرح، والإزاحة (shift).

التصميم مقسّم إلى 5 موديولات منفصلة تتبع مبدأ الـ modularity المعتاد في تصميم الدوائر الرقمية:

| # | الموديول | الوظيفة الأساسية |
| --- | --- | --- |
| 1 | control_unit_fsm | وحدة التحكم (Finite State Machine) — بتدير العملية بالكامل خطوة بخطوة |
| 2 | shift_reg_mod | الريجستر المزدوج R:Q اللي بيتحرك (shift) وبيتحمّل فيه المقسوم |
| 3 | add_sub_mod | وحدة حسابية بسيطة (ALU) للطرح |
| 4 | mux_2x1_mod | مالتيبلكسر بيختار بين نتيجة الطرح أو القيمة الأصلية (restore) |
| 5 | modulus_top | الموديول الرئيسي اللي بيربط كل الموديولات ببعض |

# 2) الخلفية النظرية — خوارزمية Restoring Division

## 2.1 ليه محتاجين خوارزمية أصلاً؟

عملية القسمة / مش موجودة كعملية أساسية جاهزة في الهاردوير زي ما هي موجودة في لغات البرمجة. الهاردوير بيعرف يعمل بكفاءة بس: جمع، طرح، وإزاحة بت. فبالتالي، أي عملية قسمة لازم “تتبني” من العمليات البسيطة دي — وده بالظبط اللي بتعمله خوارزمية Restoring Division.

## 2.2 فكرة الخوارزمية

الفكرة هي نفس القسمة اليدوية اللي بنعملها في المدرسة بالعمود، بس بالنظام الثنائي (binary):

- يوجد ريجستر R (الباقي المؤقت، يبدأ بصفر) وريجستر Q (يحتوي على المقسوم dividend، وفي النهاية يحتوي على الناتج quotient).

- الخطوة دي بتتكرر N مرة (N = عدد بتات الرقم، وفي مشروعنا N=8):

  - Shift: حرّك R:Q سوا خطوة واحدة لليسار — أعلى بت في Q بينتقل لأوطى بت في R.

  - Subtract: اطرح المقسوم عليه من R الجديدة: R = R − divisor.

  - القرار:

    - النتيجة سالبة → المقسوم عليه “أكبر” من الباقي الحالي → ارجع (Restore) R زي ما كانت قبل الطرح، وحط 0 في أوطى بت في Q.

    - النتيجة موجبة أو صفر → احتفظ (Keep) بنتيجة الطرح، وحط 1 في أوطى بت في Q.

- بعد الـ N خطوة: Q = ناتج القسمة (quotient)، و R = الباقي (remainder).

## 2.3 مثال عملي مُتتبَّع بالكامل: 13 ÷ 4 (بعرض 8 بت)

dividend = 13 = 00001101 , divisor = 4 = 00000100

| الدورة (cycle) | Shifted R | نتيجة الطرح (Trial) | القرار | Q بعد الخطوة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | −4 (سالب) | RESTORE, q=0 | 00011010 |
| 2 | 0 | −4 (سالب) | RESTORE, q=0 | 00110100 |
| 3 | 0 | −4 (سالب) | RESTORE, q=0 | 01101000 |
| 4 | 0 | −4 (سالب) | RESTORE, q=0 | 11010000 |
| 5 | 1 | −3 (سالب) | RESTORE, q=0 | 10100000 |
| 6 | 3 | −1 (سالب) | RESTORE, q=0 | 01000000 |
| 7 | 6 | 2 (موجب) | KEEP, q=1 | 10000001 |
| 8 | 5 | 1 (موجب) | KEEP, q=1 | 00000011 |

النتيجة النهائية: Q = 00000011 = 3 , R = 00000001 = 1 التحقق: 13 ÷ 4 = 3 والباقي 1 ✅ — مطابق تماماً لعملية القسمة العادية.

## 2.4 لماذا نحتاج “guard bit” إضافي؟

نتيجة عملية R − divisor باستخدام تمثيل two’s complement بعرض N بت فقط لا تكفي دائماً لتحديد الإشارة (سالب/موجب) بشكل صحيح — في حالات كثيرة يعطي المسا حة الرقمية إشارة خاطئة رغم أن R أكبر من أو يساوي divisor فعلاً. الحل هو استخدام بت إضافي واحد (N+1 بت) لريجستر R، وهو ما تم تطبيقه في هذا التصميم بعد التحقق العملي (راجع قسم التحقق).

# 3) البنية العامة للنظام (System Architecture)

مخطط الكتل العام للنظام

يستقبل modulus_top من الخارج: clk, rst_n, start, dividend, divisor، ويُخرج: remainder, done, error. داخلياً، يقوم بربط الموديولات الأربعة الأخرى مع بعضها كما هو موضح.

## 3.1 وصف كل موديول

### أ) control_unit_fsm — وحدة التحكم

هي “مخ” النظام — Finite State Machine بتحدد في كل clock cycle: هل نحمّل القيم (load)، هل نعمل shift (shift_en)، هل نرجع (sel_restore)، وقيمة بت الناتج (q0_bit)، وترفع done و error في النهاية. تفاصيلها الكاملة في القسم القادم.

### ب) shift_reg_mod — الريجستر المزدوج

يحتوي على ريجستر R (بعرض N+1 بت — البت الإضافي هو الـ guard bit) وريجستر Q (بعرض N بت). عنده وضعين: - load: يصفّر R ويحمّل Q بقيمة الـ dividend. - shift_en: يحمّل في R القيمة المحسومة من هذه الدورة (نتيجة القرار restore/keep)، ويزيح Q خطوة واحدة مدخلاً بت الناتج الجديد.

### ج) add_sub_mod — الوحدة الحسابية

وحدة طرح بسيطة (يمكنها الجمع أيضاً حسب إشارة sel، لكن في هذا التصميم دائماً في وضع الطرح): out_result = R − M، وتُخرج أيضاً MSB وهو بت الإشارة المستخدم لتحديد هل النتيجة سالبة.

### د) mux_2x1_mod — المالتيبلكسر

يختار بين قيمتين بناءً على إشارة s: القيمة الأصلية (restore، r_res) أو نتيجة الطرح (r_no_res)، والقيمة المختارة هي التي تُغذّى مرة أخرى إلى shift_reg_mod.

# 4) وحدة التحكم — Control FSM

مخطط حالات الـ FSM

| الحالة | الوصف |
| --- | --- |
| IDLE | الحالة الابتدائية، تنتظر إشارة start. لو divisor = 0 (zero_flag=1) تنتقل مباشرة لـ DONE مع رفع error. |
| INIT | تُحمّل الـ dividend في Q وتُصفّر R (load=1). |
| SHIFT_SUB | تتكرر N مرة — في كل دورة: shift + subtract + قرار restore/keep، وكل ده بيتنفذ في نفس الـ clock edge (shift_en=1). |
| DONE | ترفع done=1 (و error=1 لو كانت هناك قسمة على صفر)، وتنتظر حتى start=0 للرجوع إلى IDLE. |

عدد دورات الساعة الكلي: دورة واحدة لـ INIT + N دورة لـ SHIFT_SUB = N+1 دورة (9 دورات لـ N=8).

# 5) منهجية التحقق (Verification)

تم التحقق من صحة التصميم على مستويين:

- نموذج محاكاة دقيق (cycle-accurate) بلغة Python يحاكي منطق الـ RTL بالتفصيل (نفس ترتيب العمليات وعرض الريجسترات)، تم تشغيله على جميع الاحتمالات الممكنة لعددي 8 بت (65280 حالة) — النتيجة: صفر أخطاء، تطابق تام مع نتائج القسمة الصحيحة (% في بايثون) في كل الحالات بما فيها القسمة على صفر.

- Testbench ذاتي التحقق (self-checking) بلغة Verilog (modulus_top_tb.v) يطبّق حالات موجهة (edge cases مثل الصفر، القيم المتساوية، القسمة على صفر، أكبر قيمة ممكنة) بالإضافة إلى 40 حالة عشوائية، ويقارن النتيجة تلقائياً مع القيمة الصحيحة المتوقعة، ويطبع تقرير PASS/FAIL في النهاية.

### طريقة التشغيل (Icarus Verilog)

iverilog -o sim modulus_top.v control_unit_fsm.v add_sub_mod.v mux_2x1_mod.v shift_reg_mod.v modulus_top_tb.v
vvp sim

المُخرج المتوقع:

TOTAL: 52   PASS: 52   FAIL: 0
ALL TESTS PASSED

# 6) الخلاصة (Conclusion)

تم تصميم دائرة كاملة لحساب باقي القسمة باستخدام خوارزمية Restoring Division، مقسّمة على 5 موديولات متخصصة (FSM، ريجستر إزاحة، وحدة طرح، ومالتيبلكسر)، وتم التحقق من صحتها بشكل شامل عبر محاكاة تغطي كل الاحتمالات الممكنة لأرقام 8 بت، بالإضافة إلى testbench ذاتي التحقق. النظام يستهلك N+1 دورة ساعة لكل عملية قسمة، ويكتشف حالة القسمة على صفر ويرفع إشارة خطأ مخصصة لها.

# ملحق — الكود الكامل (Appendix: Full Source Code)

## add_sub_mod.v

module add_sub_mod
#(parameter N = 8)
(
input wire [N-1:0] R, M,
input wire sel,
output wire MSB,
output reg [N-1:0] out_result
);
always@(*)
begin
       if(sel)
          begin
            out_result = R - M;
          end
       else
          begin
            out_result = R + M;
          end
end

assign MSB = out_result [N-1];

endmodule

## mux_2x1_mod.v

module mux_2x1_mod
#(parameter N = 8)
(
input wire [N-1:0] r_res, r_no_res,
input wire s,
output wire [N-1:0] R 
);

assign R = (s) ? r_res : r_no_res;

endmodule

## shift_reg_mod.v

//======================================================================
// shift_reg_mod.v  (CORRECTED)
//
// R is now N+1 bits wide (a "guard" bit). Without it, the sign check
// on R-M is unreliable for about half of all (dividend, divisor) pairs
// -- see documentation. The shifting of R now happens *before* the
// subtract/restore decision (combinationally, in modulus_top), so this
// module simply LOADS whichever value the FSM has already decided on;
// it no longer re-shifts R itself.
//======================================================================
module shift_reg_mod
#(parameter N = 8)
(
input  wire             clk, rst_n,
input  wire [N:0]       R,          // already shifted + subtract/restore-resolved value for this cycle
input  wire [N-1:0]     Q, divide_in,
input  wire             shift_en, q_in, load,
output reg  [N:0]       R_shift,
output reg  [N-1:0]     Q_shift
);

always@(posedge clk , negedge rst_n)
begin
      if(!rst_n)
         begin
             R_shift <= {(N+1){1'b0}};
             Q_shift <= {N{1'b0}};
         end

     else if (load)
         begin
             R_shift <= {(N+1){1'b0}};
             Q_shift <= divide_in;
         end

     else if(shift_en)
         begin
             R_shift <= R;                       // load the resolved value directly (no re-shift)
             Q_shift <= {Q[N-2:0] , q_in};        // quotient bit shifts in normally
         end
end

endmodule

## control_unit_fsm.v

//======================================================================
// control_unit_fsm.v  (CORRECTED)
//
// Restoring-division control FSM.
// Ports now match the instantiation in modulus_top.v exactly
// (rst_n, zero_flag, error added; write_a removed - no longer needed
// now that SHIFT and CHECK are merged into one state, see docs).
//======================================================================
module control_unit_fsm
#(parameter N = 8)
(
    input  wire clk,
    input  wire rst_n,       // async active-LOW reset (matches shift_reg_mod)
    input  wire start,
    input  wire sub_sign,    // MSB of the trial subtraction this cycle (1 = negative -> restore)
    input  wire zero_flag,   // divisor == 0
    output reg  load,
    output reg  shift_en,
    output reg  sel_restore,
    output reg  q0_bit,
    output reg  done,
    output reg  error
);

    localparam IDLE      = 2'b00;
    localparam INIT      = 2'b01;
    localparam SHIFT_SUB = 2'b10;   // shift + subtract/restore decision, ONE state, ONE clock per bit
    localparam DONE      = 2'b11;

    localparam CNT_W = (N <= 1) ? 1 : $clog2(N);

    reg [1:0]      state, next_state;
    reg [CNT_W-1:0] count;
    reg             error_r;

    //------------------------------------------------------------
    // State + counter + latched error register
    //------------------------------------------------------------
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) begin
            state   <= IDLE;
            count   <= {CNT_W{1'b0}};
            error_r <= 1'b0;
        end else begin
            state <= next_state;

            if (state == IDLE && start)
                error_r <= zero_flag;          // latch error decision when the op is kicked off

            if (state == INIT)
                count <= {CNT_W{1'b0}};
            else if (state == SHIFT_SUB)
                count <= count + 1'b1;
        end
    end

    //------------------------------------------------------------
    // Next-state logic
    //------------------------------------------------------------
    always @(*) begin
        case (state)
            IDLE:      next_state = start ? (zero_flag ? DONE : INIT) : IDLE;
            INIT:      next_state = SHIFT_SUB;
            SHIFT_SUB: next_state = (count == N-1) ? DONE : SHIFT_SUB;
            DONE:      next_state = start ? DONE : IDLE;
            default:   next_state = IDLE;
        endcase
    end

    //------------------------------------------------------------
    // Output logic
    //------------------------------------------------------------
    always @(*) begin
        load        = 1'b0;
        shift_en    = 1'b0;
        sel_restore = 1'b0;
        q0_bit      = 1'b0;
        done        = 1'b0;
        error       = error_r;

        case (state)
            INIT: begin
                load = 1'b1;
            end

            SHIFT_SUB: begin
                shift_en = 1'b1;
                // sub_sign = 1  -> trial subtraction went negative -> RESTORE, quotient bit = 0
                // sub_sign = 0  -> trial subtraction stayed >= 0   -> KEEP it,  quotient bit = 1
                sel_restore = sub_sign;
                q0_bit      = ~sub_sign;
            end

            DONE: begin
                done = 1'b1;
            end
        endcase
    end

endmodule

## modulus_top.v

module modulus_top
#(parameter N = 8)
(
    input  wire         clk,
    input  wire         rst_n,
    input  wire         start,
    input  wire [N-1:0] dividend,  // the number that we divide and will be the quotient... (remainder is output; quotient not exposed - see docs)
    input  wire [N-1:0] divisor,   // the number that we divide by
    output wire [N-1:0] remainder,
    output wire         done,
    output wire         error
);

    wire         w_load;
    wire         w_en;
    wire         w_sel;
    wire         w_LSB;
    wire         w_MSB;
    wire [N:0]   w_r_shift;     // NOTE: N+1 bits now - guard bit for correct sign detection
    wire [N-1:0] w_q_shift;
    wire [N:0]   w_shifted_r;   // R:Q shifted left by 1, BEFORE the subtract/restore decision
    wire [N:0]   w_result;      // w_shifted_r - divisor (trial subtraction)
    wire [N:0]   w_mux_out;     // this cycle's resolved R value (restore or keep)
    wire         w_sub_sel = 1'b1;
    wire         w_zero_flag;
    wire [N:0]   w_divisor_ext;

    assign w_zero_flag   = (divisor == 'b0);
    assign remainder     = w_r_shift[N-1:0];
    assign w_divisor_ext = {1'b0, divisor};

    // Shift R:Q left by one bit BEFORE subtracting, per the standard
    // restoring-division algorithm (see documentation for why doing
    // subtract-then-shift, as in the original file, is wrong).
    assign w_shifted_r = {w_r_shift[N-1:0], w_q_shift[N-1]};


    control_unit_fsm #(.N(N)) fsm(
        .clk         (clk),
        .rst_n       (rst_n),
        .start       (start),
        .sub_sign    (w_MSB),
        .load        (w_load),
        .zero_flag   (w_zero_flag),
        .shift_en    (w_en),
        .sel_restore (w_sel),
        .q0_bit      (w_LSB),
        .done        (done),
        .error       (error)
    );


    shift_reg_mod #(.N(N)) reg1(
        .clk        (clk),
        .rst_n      (rst_n),
        .load       (w_load),
        .shift_en   (w_en),
        .q_in       (w_LSB),
        .R          (w_mux_out),
        .Q          (w_q_shift),
        .divide_in  (dividend),
        .R_shift    (w_r_shift),
        .Q_shift    (w_q_shift)
    );


    add_sub_mod #(.N(N+1)) addsub(
        .R          (w_shifted_r),
        .M          (w_divisor_ext),
        .sel        (w_sub_sel),
        .MSB        (w_MSB),
        .out_result (w_result)
    );


    mux_2x1_mod #(.N(N+1)) mux1(
        .r_res      (w_shifted_r),   // restore: keep the shifted value, undo the subtract
        .r_no_res   (w_result),      // no restore: keep the subtracted value
        .s          (w_sel),
        .R          (w_mux_out)
    );

endmodule

## modulus_top_tb.v

`timescale 1ns/1ps
//======================================================================
// modulus_top_tb.v
//
// Self-checking testbench for modulus_top (restoring-division remainder
// unit). Drives a set of directed cases (including divide-by-zero and
// edge cases) plus a batch of pseudo-random cases, and checks:
//   - remainder == dividend % divisor
//   - error == 1 when divisor == 0
//   - done pulses/holds correctly and the run completes in bounded time
//
// Run with, e.g.:
//   iverilog -o sim modulus_top.v control_unit_fsm.v add_sub_mod.v \
//            mux_2x1_mod.v shift_reg_mod.v modulus_top_tb.v
//   vvp sim
//======================================================================
module modulus_top_tb;

    localparam N = 8;
    localparam CLK_PERIOD = 10;

    reg              clk;
    reg              rst_n;
    reg              start;
    reg  [N-1:0]     dividend;
    reg  [N-1:0]     divisor;
    wire [N-1:0]     remainder;
    wire             done;
    wire             error;

    integer pass_count;
    integer fail_count;
    integer i;

    modulus_top #(.N(N)) dut (
        .clk       (clk),
        .rst_n     (rst_n),
        .start     (start),
        .dividend  (dividend),
        .divisor   (divisor),
        .remainder (remainder),
        .done      (done),
        .error     (error)
    );

    // clock
    initial clk = 1'b0;
    always #(CLK_PERIOD/2) clk = ~clk;

    // watchdog so a stuck FSM doesn't hang the sim forever
    integer watchdog;

    task run_case(input [N-1:0] a, input [N-1:0] b);
        reg [N-1:0] exp_rem;
        begin
            dividend = a;
            divisor  = b;

            @(negedge clk);
            start = 1'b1;
            @(negedge clk);
            start = 1'b0;

            watchdog = 0;
            while (!done && watchdog < 200) begin
                @(negedge clk);
                watchdog = watchdog + 1;
            end

            if (!done) begin
                fail_count = fail_count + 1;
                $display("[FAIL] dividend=%0d divisor=%0d : TIMEOUT, done never asserted", a, b);
            end else if (b == 0) begin
                if (error === 1'b1) begin
                    pass_count = pass_count + 1;
                    $display("[PASS] dividend=%0d divisor=0 : error correctly asserted", a);
                end else begin
                    fail_count = fail_count + 1;
                    $display("[FAIL] dividend=%0d divisor=0 : expected error=1, got error=%b", a, error);
                end
            end else begin
                exp_rem = a % b;
                if (error === 1'b0 && remainder === exp_rem) begin
                    pass_count = pass_count + 1;
                    $display("[PASS] dividend=%0d divisor=%0d : remainder=%0d (expected %0d)",
                              a, b, remainder, exp_rem);
                end else begin
                    fail_count = fail_count + 1;
                    $display("[FAIL] dividend=%0d divisor=%0d : remainder=%0d error=%b (expected remainder=%0d error=0)",
                              a, b, remainder, error, exp_rem);
                end
            end

            // let done drop back to idle-ready before next case
            @(negedge clk);
        end
    endtask

    initial begin
        pass_count = 0;
        fail_count = 0;

        clk      = 1'b0;
        rst_n    = 1'b0;
        start    = 1'b0;
        dividend = 0;
        divisor  = 0;

        repeat (3) @(negedge clk);
        rst_n = 1'b1;
        repeat (2) @(negedge clk);

        // ---- Directed edge cases ----
        run_case(8'd0,   8'd1);     // 0 / 1
        run_case(8'd1,   8'd1);     // exact division, remainder 0
        run_case(8'd7,   8'd3);     // classic textbook case: 7 % 3 = 1
        run_case(8'd255, 8'd1);     // max dividend, divisor 1
        run_case(8'd255, 8'd255);   // equal max values
        run_case(8'd200, 8'd7);
        run_case(8'd13,  8'd4);
        run_case(8'd0,   8'd5);     // zero dividend, nonzero divisor
        run_case(8'd100, 8'd0);     // divide by zero -> error expected
        run_case(8'd1,   8'd255);   // dividend < divisor
        run_case(8'd254, 8'd253);
        run_case(8'd128, 8'd3);

        // ---- Pseudo-random cases ----
        for (i = 0; i < 40; i = i + 1) begin
            run_case($random % 256, $random % 256);
        end

        $display("----------------------------------------------------");
        $display("TOTAL: %0d   PASS: %0d   FAIL: %0d", pass_count + fail_count, pass_count, fail_count);
        if (fail_count == 0)
            $display("ALL TESTS PASSED");
        else
            $display("SOME TESTS FAILED - see [FAIL] lines above");
        $display("----------------------------------------------------");

        $finish;
    end

endmodule